Stichting Hobby Computerclub Boxtel
Partitioneren - 1.Vooraf

Door Jo Kol

Welke schijven knopen we aan elkaar?
Hieronder wordt vermeld waar je rekening mee moet houden als je de grootte van een partitie gaat vaststellen. Bij het aansluiten van de verschillende disks in de computer moet je daarnaast rekening houden welke schijven je aan elkaar koppelt. Zo moet je in principe geen geen cd-speler en cd-brander op dezelfde kabel aansluiten. 
Stel dat we 2 harde schijven, een cd-romspeler en een dvd-brander hebben. De computer beschikt op het moederbord over een primaire en secundaire aansluiting waarop elk 2 disks kunnen worden aangesloten (dit is standaard). Sluit dan de disk waarop de C-partitie komt als master aan op de primaire kabel. De cd-romspeler wordt als slave op deze kabel aangesloten.
Op de secundaire kabel wordt de dvd-brander als master geïnstalleerd, de tweede harddisk wordt hier als slave ingesteld en aangesloten. Op deze manier voorkom je conflicten met dataoverdracht tussen de harde schijven, de dvd-brander en cd-romspeler.

Opmerking:
Gebruik indien mogelijk de snelste harddisk als schijf waarop de C-partitie komt te staan. Dit in verband met de snelheid bij het starten en het gebruik van OS en andere programma's.

Partitie-omvang 
Bij het indelen van een harde schijf, bijvoorbeeld na aankoop van een nieuwe harddisk of bij het opnieuw installeren van een besturingssysteem (OS), doet men er goed aan vooraf na te denken over hoe en waarvoor deze schijf straks hoofdzakelijk gebruikt gaat worden. Aan de hand daarvan kun je vervolgens de schijf of schijven indelen. Het is verstandig om hierbij de volgende punten mee te nemen:

| * Wat is de grootte van de harde schijf of schijven. |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Welk OS wordt straks geïnstalleerd en hoeveel ruimte neemt dit globaal in beslag. |  |  |
| * Welke programma's komen er naast het OS standaard op het systeem te staan, bijvoorbeeld: |  |  |
|  | - | software voor randapparatuur zoals scanner, dvd-brander, tv-kaart, printer enz. Sommige OSs (zoals Win XP) hebben de software voor de meest voorkomende randapparatuur standaard 'in huis', maar bij andere moet dit apart worden geïnstalleerd; |
|  | - | officepakket (tekstverwerker, spreadsheet, enz); |
|  | - | virusscanner, firewall etc; |
|  | - | overige software zoals bijvoorbeeld audio- en video bewerkingsprogramma's. |
|  |  | Ook hier moet weer worden bekeken hoeveel ruimte deze programma's globaal in beslag nemen. |
| * | Hoeveel gebruikers gaan deze computer gebruiken (als je XP gaat installeren) |  |

Natuurlijk zullen er ook eigen documenten en downloads op het systeem worden opgeslagen en ook deze nemen ruimte in beslag. Ga je gebruik maken van audio- en/of video bewerkingssoftware, dan moet je daarnaast rekening houden met extra (tijdelijke) opslagcapaciteit ten behoeve van het opnemen en bewerken van geluid en beeld. Dit komt bovenop de vrije ruimte die je nodig hebt voor het opslaan van het 'eindproduct' van deze bewerkingen.

Globaal moet je voor het te installeren OS de volgende grootte reserveren (dit is echt de absolute minimum omvang !):

| * | Win 98 | 500 megabyte |
| --- | --- | --- |
| * | Win ME | 1 gigabyte |
| * | Win 2000/XP/2003 | 2 gigabyte |

Daarnaast moet je, als je een compleet MS-Office pakket gaat gebruiken de volgende extra ruimte reserveren:

| * | Office 97 | 500 megabyte |
| --- | --- | --- |
| * | Office 2000/XP/2003 | 1 gigabyte |

Een rekenvoorbeeld...
Voordat je de harde schijf of schijven gaat partitioneren moet je, zoals aangegeven, bepaald hebben wat de omvang van elke partitie gaat worden. Houdt hierbij rekening met de bovenstaande factoren. De 'verdeelsleutel' voor wat betreft de grootte van elke partitie bereken je het best in procenten. Daarmee voorkom je vergissingen als je fdisk gaat gebruiken.

Stel dat je 2 harddisks hebt, een van 40 gB en een van 10 gB. De eerste draait 7200 tpm, de laatste 5400 tpm. Windows XP zal worden geïnstalleerd en als office pakket zal  Office XP gebruikt gaan worden.
Ook zal ongeveer 2 gB aan andere programma's, waaronder een professioneel videobewerkingsprogramma en een audiobewerkingsprogramma geïnstalleerd gaan worden. De eigen documenten, de videobestanden en de audiobestanden komen elk op een aparte partitie te staan. Ook zijn we van plan om veel te downloaden en hier is eveneens een aparte partitie aan toebedeeld.
Voor Windows XP reserveren we 2 gB, voor Office XP 1 gB en voor de overige programma's die gebruikt gaan worden nog eens 2 gB. Dat levert een totaal op van 5 gB (4 gigabyte is overigens het minimum dat wordt geadviseerd bij het installeren van XP !).
Daar bovenop nemen we 1 gB ruimte om te experimenteren met 'tijdelijke' programma's. Gezien de hoeveelheid ruimte die we tot onze beschikking hebben doen we niet flauw en verdubbelen we deze omvang zo ongeveer tot 10 gB. Dat lijkt ruim, maar de ervaring leert dat dit helemaal geen slecht idee is in de praktijk ! De C-partitie wordt daarom 10 gB, dit is 25% op de (snelste !) harddisk van 40 gB.
Nu is op de ene schijf 30 en op de andere schijf 10 gB beschikbaar. Als je dit gelijkmatig verdeelt over de vier andere te creëren partities, dan houdt dat in dat je op de 40 gB disk in totaal 4 partities van elk 10 gB zou moeten maken (elk 25%), terwijl de 10 gB disk 'in 1 stuk blijft' (100%).

De praktijk Op de volgende pagina's wordt in een aantal fasen uitgelegd hoe je:

| * | opstart van een Win98 opstartdiskette ( het booten met wat uitleg) |  |
| --- | --- | --- |
| * | fdisk gebruikt ( dit onderdeel is verdeeld in een aantal subpagina's vanwege de omvang) |  |
| * | formatteert naar: |  |
|  | - | FAT/FAT32 (File Allocation Table, 16 bit/32 bit) |
|  | - | NTFS (New Technology File System. Dit wordt gebruikt door Windows NT4.x, Windows 2000, Windows XP) |